### Лекция 12 Запоминающие устройства ЭВМ

### Цель: рассмотреть основные запоминающие устройства ПК и их характеристики

РЕГИСТРОВАЯ КЭШ-ПАМЯТЬ

Регистровая КЭШ-память - высокоскоростная память сравнительно небольшой емкости, являющаяся буфером между ОП и МП и позволяющая увеличить скорость выполнения операций. Регистры КЭШ-памяти недоступны для пользователя, отсюда и название КЭШ (Cache), в переводе с английского означает "тайник".

В КЭШ-памяти хранятся данные, которые МП получил и будет использовать в ближайшие такты своей работы. Быстрый доступ к этим данным и позволяет сократить время выполнения очередных команд программы. При выполнении программы данные, считанные из ОП с небольшим опережением, записываются в КЭШ-память.

ОСНОВНАЯ ПАМЯТЬ

Физическая структура

Основная память содержит оперативное (RAM - Random Access Memory - память с произвольным доступом) и постоянное (ROM - Read-Only Memory) запоминающие устройства.

Оперативное запоминающее устройство предназначено для хранения информации (программ и данных), непосредственно участвующей в вычислительном процессе на текущем этапе функционирования ПК.

ОЗУ - энергозависимая память: при отключении напряжения питания информация, хранящаяся в ней, теряется. Основу ОЗУ составляют большие интегральные схемы, содержащие матрицы полупроводниковых запоминающих элементов (триггеров). Запоминающие элементы расположены на пересечении вертикальных и горизонтальных шин матрицы; запись и считывание информации осуществляются подачей электрических импульсов по тем шинам матрицы, которые соединены с элементами, принадлежащими выбранной ячейке памяти.

Постоянное запоминающее устройство также строится на основе установленных на материнской плате модулей (кассет) и используется для хранения неизменяемой информации: загрузочных программ операционной системы, программ тестирования устройств компьютера и некоторых драйверов базовой системы ввода-вывода (BIOS - Base Input-Output System) и др. Из ПЗУ можно только считывать информацию, запись информации в ПЗУ выполняется вне ЭВМ в лабораторных условиях. Модули и кассеты ПЗУ имеют емкость, как правило, не превышающую нескольких сот килобайт. ПЗУ - энергонезависимое запоминающее устройство.

Логическая структура основной памяти

Каждая ячейка памяти имеет свой уникальный (отличный от всех других) адрес. Основная память имеет для ОЗУ и ПЗУ единое адресное пространство.

Адресное пространство определяет максимально возможное количество непосредственно адресуемых ячеек основной памяти.

Адресное пространство зависит от разрядности адресных шин, ибо максимальное количество разных адресов определяется разнообразием двоичных чисел, которые можно отобразить в n разрядах, т.е. адресное пространство равно 2n, где n - разрядность адреса.

Для ПК характерно стандартное распределение непосредственно адресуемой памяти между ОЗУ, ПЗУ и функционально ориентированной информацией.

Основная память в соответствии с методами доступа и адресации делится на отдельные, иногда частично или полностью перекрывающие друг друга области, имеющие общепринятые названия.

Рис. 1. Распределение 1-Мбайтной области ОП

Рис. 2. Логическая структура основной памяти

Прежде всего основная память компьютера делится на две логические области: непосредственно адресуемую память, занимающую первые 1024 Кбайта ячеек с адресами от 0 до 1024 Кбайт-1, расширенную память, доступ к ячейкам которой возможен при использовании специальных программ-драйверов.

Драйвер - специальная программа, управляющая работой памяти или внешними устройствами ЭВМ и организующая обмен информацией между МП, ОП и внешними устройствами ЭВМ.

Примечание. Драйвер, управляющий работой памяти, называется диспетчером памяти.

Стандартной памятью (СМА - Conventional Memory Area) называется непосредственно адресуемая память в диапазоне от 0 до 640 Кбайт.

Непосредственно адресуемая память в диапазоне адресов от 640 до 1024 Кбайт называется верхней памятью (UMA - Upper Memory Area). Верхняя память зарезервирована для памяти дисплея (видеопамяти) и постоянного запоминающего устройства. Однако обычно в ней остаются свободные участки - "окна", которые могут быть использованы при помощи диспетчера памяти в качестве оперативной памяти общего назначения.

Расширенная память - это память с адресами 1024 Кбайта и выше.

Непосредственный доступ к этой памяти возможен только в защищенном режиме работы микропроцессора.

В реальном режиме имеются два способа доступа к этой памяти, но только при использовании драйверов:

Расширенная память может быть использована главным образом для хранения дат и некоторых программ ОС. Часто расширенную память используют для организации виртуальных (электронных) дисков.

ВНЕШНЯЯ ПАМЯТЬ

Внешняя память - это память, реализованная в виде внешних (относительно материнской платы) запоминающих устройств (ВЗУ) с разными принципами хранения информации.

ВЗУ предназначены для долговременного хранения информации любого вида и характеризуются большим объемом памяти и низким по сравнению с ОЗУ быстродействием.

Под внешней памятью компьютера подразумевают обычно как устройства для чтения / записи информации -накопители, так и устройства, где непосредственно хранится информация - носители информации.

Как правило, для каждого носителя информации существует свой накопитель. А такое устройство как винчестер, совмещает в себе и носитель, и накопитель.

Носителями информации во внешней памяти современных компьютеров являются магнитные и оптические диски, магнитные ленты и некоторые другие.

Основными типами устройств внешней (долговременной) памяти по способу записи являются:

В персональных компьютерах к устройствам внешней памяти относятся:

- Накопители на гибких магнитных дисках, предназначенные для чтения / записи информации на гибкие диски (дискеты);

- Накопители на жестких магнитных дисках, или винчестеры;

- дисководы для работы с лазерными (оптическими) дисками;

- стримеры, предназначенные для чтения / записи информации на магнитные ленты;

- Магнито-оптические дисководы для работы с магнито-оптическими дисками;

- Устройства энергонезависимой памяти (флэш-память).

По типу доступа к информации устройства внешней памяти делятся на два класса:

- Устройства прямого (произвольного) доступа. В устройствах прямого (произвольного) доступа время обращения к информации не зависит от места ее расположения на носителе. Например, чтобы прослушать песню, записанную на грампластинке, достаточно установить звукосниматель проигрывателя в место на пластинке, где записана песня.

- Устройства последовательного доступа. В устройствах последовательного доступа такая зависимость существует. Например, время доступа к песне на аудиокассете зависит от местоположения записи. Для ее прослушивания необходимо предварительно перемотать кассету до того места, где записана песня.

- Емкость (объем) - максимальное количество информации (объем данных), который можно записать на носитель.

- Быстродействие определяется временем доступа к нужной информации, временем ее считывания/записи и скоростью передачи данных.

Емкость внешней памяти в сотни и тысячи раз превышает емкость оперативной памяти или вообще неограниченная, когда речь идет о накопителях со сменными носителями. Но обращение к внешней памяти требует гораздо большего времени, так как быстродействие внешней памяти существенно меньше, чем оперативной.

ВНЕШНИЕ ЗАПОМИНАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

1. ПАМЯТЬ НА ГИБКИХ МАГНИТНЫХ ДИСКАХ

Долговременным хранилищем информации является не только память. Это понятие охватывает множество различных видов устройств. Поскольку первой технологией запоминания, которая нашла широкое применение в ПК, был накопитель на дискетах, то PC был в основном сконструирован таким образом, чтобы иметь представление обо всех остальных устройствах хранения информации, включая CD-ROM и жёсткий диск. Время доступа для этих ЗУ составляет миллисекунды, а для элементов ОП – наносекунды.

Прежде чем переходить к запоминающим устройствам, которые кажутся PC похожими на диски, сначала следует получить представление о дисковых накопителях для PC. Первыми такими накопителями были дисководы гибких дисков (флоппи дисководы). Впоследствии появились жёсткие диски, а затем и сменные дисководы различных типов.

Рассмотрим важнейшие запоминающие устройства и соответствующие носители информации, которые необходимы системе для её нормального функционирования.

Все приводы РС не могут самостоятельно управлять обменом данными. В качестве посредника между приводом и РС используется контроллер.

Дисководы (Floppy Disk Drive, FDD) являются первыми из периферийных устройств РС. В качестве носителя информации применяются дискеты (Floppy) диаметром 3,5'' и 5,25''. Оба типа дисководов функционируют по одним принципам (см. [1]).

Первый дисковод разработал Алан Шугарт в 1967 году в лаборатории фирмы IBM в городе Сан-Хосе (штат Калифорния). Диск был диаметром 8'' и размещался в защитном чехле. Его ёмкость была 1 Мбайт. С 1971 года начали такие разработки и другие фирмы. Диаметры дискет колебались от 2 до 12'', но стандартом остались 8'', 5,25'' и 3,5''.

Информация на дискете запоминается путём изменения её намагниченности. Изменение поля ориентирует магнитные частицы дискеты в направлении «север-юг» или «юг-север» – это состояние «1» и «0».

Конструктивно FDD состоит из рабочего двигателя, рабочих головок и управляющей электроники.

Двигатель включается только тогда, когда в дисководе есть дискета и защёлкнута задвижка. Двигатель обеспечивает постоянную скорость вращения 300 об/мин или 360 об/мин.

Есть две комбинированные головки – для чтения и записи каждая. Они располагаются над рабочей поверхностью дискеты.

Позиционирование головок выполняется при помощи двух двигателей. Электронные схемы чаще размещены с нижней стороны дисковода. Они выполняют функции передачи сигналов к контроллеру, т. е. отвечают за преобразование информации, которую считывают или записывают головки.

На всех дисководах есть 2 разъёма для подключения к РС: 34-жильный плоский информационный подключают к контроллеру и питающий разъём +5 В, но по кабелю подают и +12 В для винчестера.

Нестандартные дисководы объединяют в одном корпусе FDD 5,25'' и 3,5''. Они идентичны по своим размерам дисководу FDD 5,25'' и используются в корпусах Slimline – это дешевле, чем приобретать 2 дисковода, но здесь установлен жёсткий приоритет: FDD 5,25'' – А:, FDD 3,5'' – B:.

Появился новый стандарт для дискет 3,5'' ёмкостью 2,88 Мбайт. Это EHD-дискеты (Extra High Density), но для них нужен свой диcковод и поддержка BIOS.

Для записи и чтения информации дискету разбивают на определённые участки, т.е. создаётся логическая структура. Это достигается форматированием дискеты. Дискета разбивается на 80 дорожек и 18 секторов. Дорожки – это сплошные концентрические кольца, а секторы – это как бы куски торта. В DOS в сектор записывают 512 байт, в других ОС свои размеры секторов.

Ёмкость дискеты вычисляют по формуле (она же используется и в винчестерах):

Ёмкости всей дискеты = число сторон * число дорожек на стороне *число секторов на дорожке * число байт в секторе.

Для FDD 3,5'' ёмкость = 2 * 80 * 18 * 512 = 1 474 560 байт, но пользователю доступен не весь объём, так как ОС разбивает дискету на две части: системную и область данных.

В системной области располагаются: загрузочная запись диска, 2 копии таблицы размещения файлов (FAT) и корневой каталог файлов.

Нулевая дорожка первого сектора нулевой стороны диска является загрузочным сектором – здесь находится программа для загрузки системы для системной дискеты.

Таблица размещения файлов (FAT) содержит описание дискеты. В FAT отражается каждое изменение данных, хранящихся на дискете. Для управления областью данных диска ОС разделяет её на кластеры.

Для каждого типа диска размер корневого каталога фиксирован. Каждый элемент каталога имеет длину 32 байт, в одном секторе размещают 16 элементов, а на дискете 3,5'' выделено 14 секторов под корневой каталог:16 * 14 = 224 файла.

На жёстких дисках для корневого каталога обычно выделяют 32 сектора.

Диск может располагать файлы фрагментированно, это приводит к увеличению времени доступа, поэтому надо проводить дефрагментацию с помощью специальных утилит.

В последних моделях РС контроллер FDD интегрирован в Chipset, а на материнской плате есть специальный разъём для подключения кабеля. На 34-жильном кабеле есть 6 перекрученных жил для присвоения разных имён приводам FDD (это жилы с 10 по 16).

Современные контроллеры поддерживают 2 FDD, скорость обмена данными в них от 62 Кбайт/с до 125 Кбайт/с (последняя для дискет EHD).

2. ПАМЯТЬ НА ЖЁСТКИХ ДИСКАХ

Т.к. дискеты запоминают небольшой объём информации, то вынуждены были разработать ВЗУ с большим объёмом хранящихся данных – HDD.

Первый накопитель на жёстких дисках (Hard Disk Drive, HDD) называемый иначе «винчестер», установленный в РС, имел емкость 10 Мбайт, сейчас объём НЖМД уже достиг 500 Гбайт (см. [1]).

В 1979 году Файнис Коннер и План Шугарт основали фирму Seagate Technology и организовали выпуск жёстких 5'' дисков. Первый ST-506 был ёмкостью 6 Мбайт, в 1982 году был разработан ST-412 ёмкостью 12 Мбайт.

Шугарт разработал интерфейс SCSI, используемый и сейчас.

Винчестеры имеют, по сравнению с дискетами, два достоинства:

- Ёмкость намного больше (для хранения 420 Мбайт необходимо 290 дискет 3,5'').

- Время доступа на порядок меньше, чем для дискет.

Но винчестеры предназначены для стационарной установки в РС – это недостаток.

Все HDD с форм-фактором 3,5'' имеют размеры корпуса 41,6 * 101 * 146 мм.

На всех РС типа Desktop применяют этот форм-фактор. Форм-фактор 5,25'' используется сейчас редко.

Дисковод HDD половинной высоты (2,6'') встречается тоже редко – он используется только в Notebook.

По конструкции НЖМД похож на дискету (см. рис. 8).

На НЖМД информация также записывается на магнитный слой диска, но сам диск сделан из жёсткого материала, чаще это алюминий. В корпусе из прессованного алюминия объединены такие элементы винчестера, как управляющий двигатель, носитель информации (диски), головки чтения/записи и электроника.

Винчестер состоит из нескольких одинаковых дисков, расположенных друг над другом. На каждый диск пара головок, которые позиционируются шаговым двигателем. Все головки перемещаются одновременно, а потому в логической структуре диска есть понятие цилиндра. Скорость вращения шпинделя у двигателя  современного  винчестера  может быть  7 200 об/мин,
12 000 об/мин или 15 000 об/мин. Шпиндель вращается непрерывно, даже когда к нему нет обращения. Корпус герметичный, но вакуума в нём нет, иначе не было бы воздушной подушки. Головки не могут касаться поверхности – между ними есть расстояние примерно 0,00005 – 0,00001 мм. Внутри корпуса есть щель, которая снабжена микрофильтром для защиты от пыли.

Рис. 8. Конструкция винчестера

IDE HDD на низком уровне форматируют на заводе, а потому остаётся только:

а)	записать в CMOS Setup его параметры;

б)	разбить винчестер на разделы;

в)	отформатировать его средствами ОС.

Контроллер IDE HDD обрабатывает данные совместно с шиной ввода/вывода. А потому нужна их координация, т.е. частота тактового сигнала шины ввода/вывода должна соответствовать быстродействию HDD.

Максимальная скорость передачи данных = количеству секторов на дорожке * 512 * скорость вращения диска / 60.

Результат делят на 60, так как скорость вращения измеряется в об/мин, а результат – в байт/с.

Современные жёсткие диски подключаются к интерфейсу Serial ATA.

3. УСТРОЙСТВА МАССОВОЙ ПАМЯТИ НА СМЕННЫХ НОСИТЕЛЯХ

3.1. Дисководы лазерных дисков с приводом CD-ROM

Компакт-диски CD (Compact Disks), использовавшиеся для аудиоаппаратуры, были модифицированы для применения в РС.

Рассмотрим самые распространённые устройства массовой памяти на сменных носителях. Описание их работы приведено в [1].

Самым распространённым является CD-ROM.

Приводы CD-ROM работают не так, как все электромагнитные носители информации. При записи компакт-диск обрабатывается лазерным лучом (без механического контакта), выжигающим тот участок, который хранит единицу, и оставляет нетронутым тот участок, который хранит логический ноль. В результате чего на поверхности образуются маленькие углубления – так называемые питы (Pits).

Толщина компакт-диска составляет 1,2 мм, а диаметр – 120 мм. Диск изготавливается из поликарбоната, который покрыт с одной стороны тонким металлическим отражающим слоем (алюминия, реже золота) и защитной плёнкой специального прозрачного лака.

Недостаток HDD состоит в том, что он жёстко закреплён внутри системного блока, а иногда необходимо переносить устройство  на другие PC.

Дисководы CD-ROM обслуживают лазерные диски CD-ROM, а также лазерные аудиодиски CD-R или CD-RW. Объём информации CD-ROM650 Мбайт и 700 Мбайт.

Недостатки:

а)	нет записи;

б)	одна дорожка в форме спирали от внутренней области к периферии.

Вставляют в отсек 5,25''. Скорость считывания у них сравнивается с аудиодисками – они приняты за единицу измерения. Их скорость 150 Кбайт/с. У CD-ROM стоит, например, 24х, т.е. 24 * 150 Кбайт/с. В последних моделях скорость достигает уже 52х.

Поверхность разделена на 3 области.

1. Входная директория (Lead in) – область в форме кольца, ближайшего к центру диска (ширина 4 мм). В ней содержится оглавление, адреса записей, число заголовков, суммарное время записи (объём), название диска.

2. Область данных.

3. Выходная директория (Lead out) имеет метку конца диска.

Т.к. в системной области записаны сразу адреса файлов, то для доступа к данным необходимо преобразование форматов. Это делает специальный драйвер MSCDEX.EXE. Второй драйвер  специализированный и поставляется вместе с приводом.

3.2. Приводы лазерных дисков с функцией записи

Диск CD-R допускает одну запись (Recordable), а на CD-RW (CD-Rewritale) можно писать многократно. Также обозначают и приводы для них.

На CD-R отражающий слой выполнен из золотой или серебряной плёнки. Между ним и прозрачной поликарбонатной основой расположен слой из органического материала, темнеющего при нагревании. Здесь лазерный луч нагревает точки записи, они темнеют и не пропускают свет к отражающему слою, что аналогично пятнам. Может использовать набор дорожек различных типов.

Запись в CD-R должна идти беспрерывно, иначе диск портится. Она ведётся при помощи специальных программ – Easy CD Creator, Nero, CD Publisher и т.п. Для чтения дисков CD-RW на приводе должна быть спецификация Multi Read, а это поддерживается аппаратно – должен быть привод с автоматической регулировкой усиления фотоприёмника.

Запись дисков CD-R и CD-RW выполняется при помощи специальных программ, поддерживающих различные режимы записи, которые, в свою очередь, связаны с физическими и логическими форматами, в которых записывается диск. Существует три основных режима записи Track-at-Once (TAO), Disc-at-Once (DAO) и Packet Writing.

В режиме TAO (одна дорожка за один приём) записывающий лазер выключается после записи каждой дорожки и снова включается, если надо записать ещё одну. Дорожки разделяются промежутками – сериями специальных блоков run-in, run-out и link, предназначенных для связывания дорожек между собой. Стандартный промежуток между дорожками содержит 150 таких блоков (2 с). Все современные приводы CD-R поддерживают этот режим, но в новых моделях размер промежутка между дорожками можно установить вручную, если есть соответствующее программное обеспечение. Его можно установить в диапазоне от 0,03 до 8 с. В режиме TAO записывают многосессионные диски формата CD-ROM, допускающие последующую дозапись    данных.

В режиме DAO (весь диск за один приём) одна или более дорожек записываются без выключения лазера и диск закрывается. Это диски CD-ROM с любым файловым диспетчером, но дозапись здесь осуществить невозможно, т.к. требуется чистый диск.

Режим Packet Writing записывает данные порциями по 7 блоков. Этот метод основан на стандартной спецификации UDF. Лазер здесь включается и отключается в промежутках между блоками, записывая 2 run-out, 4 run-in и 1 link. Данные помещаются в буфер, а если данные закончатся, то лазер отключится, а при появлении данных запись продолжится с места, где была прервана. В этом режиме пакет данных может быть фиксированной или переменной длины. Фиксированная длина подходит для дисков CD-RW, т.к. там поддерживается выборочное стирание, но пакет размером 32 Кбайт , что приводит к расточительному использованию пространства на диске. Стандартная ёмкость дисков CD-RW, отформатированных под этот режим только 500 Мбайт. Режим переменной длины используется в дисках CD-R, т.к. в них не контролируется свободное пространство.

Помимо сессионного метода для записи CD-RW может применяться и предварительное форматирование, что позволяет использовать его как обычный сменный диск и не требуется ничего другого, кроме драйвера привода с поддержкой файловой системы UDF (например, Adaptec Direct CD) и программы начальной разметки.

Система UDF поддерживается с Windows’98. Дисковод CD-RW позволяет работать с любым лазерным диском. Но скорость ниже, чем у CD-ROM: 48х (в последних моделях есть и 52х), а скорость записи в 2 – 3 раза ниже скорости чтения.

3.3. Лазерные диски повышенной плотности

Диск DVD (Digital Versatile Disk) – цифровой многоцелевой диск. Тип, как у CD, но плотность записи выше – ёмкость самого простого DVD примерно 4,7 Гбайт. Виды дисков DVD-ROM, DVD-R, DVD+R и DVD-RAM.

Последний является перезаписываемым с объёмом 2,6 Гбайт и скорости перезаписи 4х, 8х, 12х, 16х или 24x. Работа всех DVD описана в [1].

Диск DVD-R и DVD+R – записываемый диск с ёмкостью 3,9 Гбайт.

Диск DVD-ROM штампованный. Он может быть двухслойным и двусторонним – на разной глубине своя информация.

Рассмотрим, как они маркируются: однослойные – SL (Single Layer), односторонние – SS (Single Sided), двусторонние – DS (Double Sided), двухслойные – DL (Double Layer).

Двухслойный диск увеличивает емкость в 1,8 раза, а двухсторонний – в 2 раза.

Примеры: DVD5 (SS/SL – 4,7 Гбайт); DVD9 (SS/DL – 8,5 Гбайт), DVD10 (DS/SL – 9,4 Гбайт), DVD18 (DS/DL – 17 Гбайт).

Лазерные диски чаще используются для записи видеофильмов со встроенной локализацией.

Появились новые комбинированные приводы, совмещающие в себе CD-ROM, CD-RW, DVD-R, DVD+R и DVD-RW.

3.4. Дисководы ZIP, JAZ, ORB

Диски, обслуживаемые устройством ZIP, по объёму больше обычных дискет, но используется технология магнитных носителей.

Дисководы ZIP бывают с объёмом 100, 250 и 750 Мбайт (см. [1]).

Последние два дисковода совместимы с дисками 100 Мбайт, но работают медленно. К PC подключают через интерфейсы IDE, SCSI или через параллельный порт. Последнее подключение снижает производительность.

Дисковод ZIP-250 выпускает фирма IOMEGA. Он снабжён интерфейсом IDE и является стандартным устройством, которое распознаётся системой Windows.

Фирма IOMEGA выпускает ещё дисковод JAZ, но он с жёсткой дисковой пластиной, а ZIP – с гибкой. Ёмкость JAZ 540, 1 070 Мбайт и 2 Гбайт.

Есть ещё дисковод ORB Drive фирмы Castlewood – разработан в 1997 году. Его ёмкость – 2 Гбайт, скорость чтения данных – до 12 Мбайт/с.

Скорость вращения 5 400 об/мин. Поддерживает все существующие интерфейсы.

3.5. Дисковод LS-120

Дисковод LS – Laser Servo работает со специальными магнитными дисками. Для разметки диска и позиционирования головок используют лазерный оптический привод. Обмен данными ведётся записью и считыванием с обычной магнитной дорожки. Параллельно ей проложена специальная серводорожка, которая используется для позиционирования головок. Объём 120 Мбайт. Иначе его называют Floptical дисковод. Его достоинство – совместимость со стандартными дискетами 1,44 Мбайт. В качестве интерфейса используется параллельный порт или IDE. В последнем случае он может быть загрузочным.

3.6. Дисковод магнитооптических дисков

Этот диск чаще всего используется в рекламе или дизайнерском бюро.

Привод магнитооптических дисков MO – Magneto Optical представляет собой магнитный носитель с оптическим и лазерным управлением [1].

Существуют следующие форматы МО дисков:

- односторонние  диски 3,5'' (ёмкость 128 и 230 Мбайт);

- двухсторонние  диски 3,5'' (ёмкость 600 и 650 Мбайт);

- 2,5'' диски  Mini Disk Date фирмы SONY (ёмкость 140 Мбайт);

- 12'' диски фирмы Maxell – односторонние объёмом 3,5 Гбайт и двухсторонние объёмом 7 Гбайт (используются в системах архивирования и в библиотеках);

- 5,25'' диски фирмы Hitachi (объём 1,7 и 2 Гбайт).

В них дорожки с информацией образуют единую спираль, разделённую на секторы.

Для МО дисков малой ёмкости используется технология CAV – постоянная угловая скорость (Constant Angular Velocity), а для дисков большого объёма – ZCAV (Zoned CAV) – зонная постоянная угловая скорость. Они могут быть встроенными и внешними.

Принцип записи информации в дисководах магнитооптических дисков аналогичен тому, что применяется в НЖМД, но область записи предварительно нагревается лазерным лучом. После остывания перемагнитить невозможно. Скорость чтения 3 – 4 Мбайт/с. Считывание обычным способом, а потому запись медленнее считывания.

Могут подключаться через интерфейсы SCSI, IDE, параллельный порт или USB.

4. УСТРОЙСТВА ФЛЕШ-ПАМЯТИ

Это энергонезависимые запоминающие устройства, используемые для долговременного хранения информации с возможностью многократной перезаписи.. Внешне они представляют собой прямоугольные картриджи. Это  металл-нитридные микросхемы, изобретённые в начале 80-х годов фирмой Intel. При работе указатели перемещаются на начальный адрес блока, затем байты данных передаются в последовательном порядке с использованием стробирующего сигнала. Стирание всего блока производится отдельным сигналом. Стирание, считывание и запись производятся электрическими сигналами, а не лазером. В современных устройствах имеются программные или аппаратные средства формирования виртуальных блоков, обеспечивающие запись информации поочерёдно в разные области флеш-памяти. Ёмкость флеш-дисков, изготавливаемых на основе многоуровневых ячеек на базе логических схем NAND (НЕ-И, штрих Шеффера) достигает нескольких гигабайтов.

Основной функцией внешней памяти компьютера является способность долговременно хранить большой объем информации (программы, документы, аудио-и видеоклипы и т. д.). Устройство, которое обеспечивает запись/считывание информации, называется накопателем или дисководом, а хранится информация на носителях (например, дискетах).

В накопителях на гибких магнитных дисках (НГМД или дискетах) и накопителях на жестких магнитных дисках (НЖМД или винчестерах), в основу записи, хранения и считывания информации положен магнитный принцип, а в лазерных дисководах — оптический принцип.

Гибкие магнитные диски. Гибкие магнитные диски помещаются в пластмассовый корпус. Такой носитель информации называется дискетой. Дискета вставляется в дисковод, вращающий диск с постоянной угловой скоростью. Магнитная головка дисковода устанавливается на определенную концентрическую дорожку диска, на которую и записывается (или считывается) информация.

В целях сохранения информации гибкие магнитные диски следует предохранять от воздействия сильных магнитных полей и нагревания, так как это может привести к размагничиванию носителя и потере информации.

Жесткие магнитные диски. Жесткие магнитные диски представляют собой несколько десятков дисков, размещенных на одной оси, заключенных в металлический корпус и вращающихся с высокой угловой скоростью. За счет множества дорожек на каждой стороне дисков и большого количества дисков информационная емкость жестких дисков может в десятки тысяч раз превышать информационную емкость может достигать 50 Гбайт.

Чтобы сохранить информацию и работоспособность жестких дисков, необходимо оберегать их от ударов и резких изменений пространственной ориентации в процессе работы.

Лазерные дисководы и диски. Лазерные дисководы используют оптический принцип чтения информации. На лазерных дисках CD (CD — Compact Disk, компакт диск) и DVD (DVD — Digital Video Disk, цифровой видеодиск) информация записана на одну спиралевидную дорожку (как на грампластинке), содержащую чередующиеся участки с различной отражающей способностью. Лазерный луч падает на поверхность вращающегося диска, а интенсивность отраженного луча зависит от отражающей способности участка дорожки и приобретает значения 0 или 1.

Для сохранности информации лазерные диски надо предохранять от механических повреждений (царапин), а также от загрязнения.