Расшифровка обозначений комплектующих для ПК

Принятые обозначения

Большинство фирм в своих прайс-листах стремится дать как можно большее представление о продаваемом товаре, но поскольку место ограничено, применяются всевозможные сокращения.

Начнем с материнских плат. Допустим вы встретили такое обозначение:

MB Socket 370 ABIT SA6R i815E (133, ATX, 4D, SB, SVGA, U100, RAID) ret

Это означает, что вам предлагается материнская плата («MB» — Mother Board или Main Board) с процессорным разъемом Socket 370 фирмы Abit под названием SA6R.

Эта материнская плата выполнена на основе чипсета i815E, о чем недвусмысленно говорит соответствующая надпись. Для чипсетов VIA часто приводят сокращенные обозначения. Так VIAPro+ обозначает VIA Apollo Pro Plus, VIA133A — VIA Apollo Pro 133A и т.п.

Далее в скобках перечислены основные особенности данной модели:

133 — максимальная частота системной шины 133 МГц. Дополнительные пояснения, наверное, не нужны. Единственное, системная шина для процессоров AMD Athlon и Duron может обозначаться как в виде 100 или 133 МГц, так и в виде 200 или 266 МГц, подчеркивая удвоенную скорость передачи данных. АТХ — форм-фактор материнской платы.

4D — количество и тип разъемов для установки модулей памяти, в данном случае четыре разъема для модулей DIMM (буква D). Разъемы для старых SIMM обозначаются как S, для памяти Rambus (модулей RIMM) — R. Таким образом, если встречается обозначение 2S, 2D, это означает, что материнская плата имеет два разъема для модулей SIMM и два для модулей DIMM. Впрочем, возможны и полные обозначения типов модулей памяти (SIMM, DIMM, RIMM, DDR DIMM).

SB — интегрированный звук на материнской плате (сокращение от Sound Blaster, хотя скорее всего к данной звуковой карте интегрированное решение не имеет никакого отношения, это просто традиция). Выяснить более подробно тип интегрированного звука, к сожалению, из данной надписи нельзя.

SVGA — имеется в виду, что материнская плата с интегрированной видеокартой. Учитывая чипсет (i815E), можно сделать вывод, что возможна установка внешней видеокарты.

U100 — поддерживаемый режим обмена данными с жестким диском (в данном случае U-ATA 100).

RAID — данное обозначение говорит, что на материнской плате имеется интегрированный IDE RAID-контроллер.

И, наконец, последнее обозначение (ret) сообщает, что материнская плата поставляется в Retail варианте. OEM поставка так и обозначается (оем).

Примечание.Retail вариант предполагает наличие в поставке красочной коробки, инструкции, дисков с драйверами, возможных бонусов (дополнительных элементов). Такое решение ориентировано на конечного покупателя, самостоятельно собирающего или модернизирующего компьютер. OEM поставка предполагает, что данный продукт будет использован фирмой-сборщиком: используется технологическая упаковка, может отсутствовать инструкция и даже диск с драйверами (или, скажем, один диск на всю партию). Естественно, изделие в OEM поставке стоит дешевле, чем то же самое изделие в варианте Retail. Поэтому, учитывая относительно невысокий уровень доходов наших покупателей, нередки случаи, когда в продажу поступает OEM вариант.

Помимо перечисленных, могут встречаться и другие обозначения. Остановимся на самых распространенных:

FC-PGA — данное обозначение разъема подчеркивает, что возможно использование процессоров в корпусе FC-PGA. Впрочем, большинство фирм не акцентируют внимание на эту особенность, предпочитая технически более правильное обозначение Socket 370.

AGP Pro — указывает, что на материнской плате установлен разъем AGP Pro. Этот разъем позволяет установить как обычные видеокарты AGP   2х   и   AGP   4х,   так   и   видеокарты,   отличающиеся   повышенным потреблением мощности. Может встретится и обозначение AGP 4х, говорящее о разъеме видеокарты с поддержкой одноименного режима.

DUAL — материнская. плата позволяет использовать одновременно два процессора (двухпроцессорная конфигурация).

SCSI — на данной материнской плате имеется интегрированный SCSI-контроллер. Очень часто указывается и тип контроллера. Например, U2WSCSI означает, что примененный контроллер поддерживает режим Ultra2 Wide SCSI.

Естественно, приведенный порядок обозначений не является стандартом. Разные фирмы акцентируют внимание на разных особенностях, выдвигав их на первое место. Только в случае нововведений, новых технологических решений, они помещаются на первое место, дабы показать привлекательность данного продукта, его превосходство над остальными.

С остальными комплектующими несколько проще. Начнем с процессоров. Как уже говорилось, они разделены на группы — по моделям. Помимо названия указывается тактовая частота и технические особенности. Например:

933 MHz процессор Pentium III (256k, 133 MHz FSB, box) SECC2

933 MHz процессор Pentium III (256k, 133 MHz FSB, box) FC-PGA

Первая строчка говорит, что перед нами Pentium III с новым ядром Coppermine (на это указывает кэш 256 кбайт — 256k) и частотой системной шины 133 МГц (133 MHz FSB). Вариант поставки — боксовый (box), процессор упакован в картридж для установки в Slot 1 (на это указывает тип картриджа — SECC2).

Процессор, указанный во второй строчке отличается только типом корпуса (FC-PGA), он рассчитан на процессорный разъем Socket 370.

Примечание.Боксовая поставка рассчитана на конечных покупателей, самостоятельно модернизирующих или собирающих компьютер. Процессор при этом упакован в большую коробку, к нему прилагается инструкция, наклейка на системный блок. Кроме того, в комплекте имеется качественный кулер. По возможности следует приобретать именно боксовую поставку процессора (ради хорошего кулера).

Примечание.На российском рынке боксовую поставку процессоров предлагает, в основном, фирма Intel. У AMD и VIA также есть боксовые версии их процессоров, но в Россию они практически не попадают.

Другой пример:

CPU AMD ATHLON 750

CPU AMD ATHLON 750 «Thunderbird» Socket A

Первая строчка говорит, что перед нами самый обычный Athlon с тактовой частотой 750 МГц, процессорный разъем Slot А (такой вывод можно сделать, посмотрев на соседнюю строчку, где Socket А обозначен явно). Вторая строчка указывает на то, что это Athlon с новым ядром Thunderbird, рассчитанный на Socket А. Поскольку в обеих случаях ссылка на частоту системной шины отсутствует, перед нами процессоры, использующие системную шину 100 МГц (что и не удивительно, системная шина 133 МГц появилась только у части Athlon, начиная с 1 ГГц).

Рядом с процессорами обычно находятся всевозможные процессорные аксессуары — кулеры, переходники Socket 370 — Slot 1 и т.п. При выборе кулера следует ориентироваться на процессорный разъем (или тип процессора). Если вам нужен переходник (хотя зачем?), проследите, чтобы в него. допускалась установка процессоров в корпусе FC-PGA.

Теперь о модулях памяти:

DIMM 128 Mb 7.5 ns SDRAM HYUNDAI w SPD (PC133)

DIMM 128 Mb 7.5 ns SDRAM ECC HYUNDAI w SPD (PC133)

Указаны тип модуля (DIMM), объем (128 Mb), время доступа (7.5 ns), тип памяти (SDRAM), производитель (HYUNDAI), показано наличие микросхемы SPD (w SPD — with SPD). В скобках дан стандарт памяти (РС133). Обратите внимание, во второй строчке прописан модуль памяти с контролем четности — SDRAM ECC.

Перейдем к жестким дискам. Для примера расшифруем обозначение одной из моделей Seagate:

HDD 30600 Mb IDE SEAGATE «ST330630A» Barracuda ATA II 7200 UATA66

С HDD все ясно — жесткий диск. Он имеет объем 30 Гбайт (30600 Mb), интерфейс IDE. Фирма-производитель — Seagate, серия ST330630A. Данная серия имеет собственное имя Barracuda ATA П. На скорость вращения шпинделя и режим обмена данными указывает окончание этой строчки — 7200 об./мин и U-ATA 66.

Примечание.Большинство фирм опускают скорость вращения шпинделя, если она равна стандартной на данный момент — 5400 об./мин.

Объясним одно из возможных обозначений видеокарт:

## SVGA AGP 32 Mb SUMA PLATINUM GeForce2 MX PowerUp SDRAM 5.5 ns ret

Данная видеокарта выполнена на видеопроцессоре GeForce2 MX и рассчитана на подключение к шине AGP. Она имеет 32 Мбайта памяти типа SDRAM со временем доступа 5.5 не (подчеркивается, что это время меньше, чем применяемое в других видеокартах на основе этого видеопроцессора). Название продукта — Suma Platinum GeForce2 MX PowerUp (производство фирмы Suma). Вариант поставки — Retail (ret).

Обозначения и характеристики узлов системного блока

Материнская плата

Многие делают ошибку, недооценивая ее значимость. Именно от материнской платы зависит стабильность и производительность всего компьютера. Отдельно стоит сказать об обозначении – из всей компьютерной техники оно наиболее сложное и запутанное, поэтому нуждается в самом полном пояснении. Рассмотрим это на таком примере:

GIGABYTE GA-870A-UD3 870/SB850, AM3, 4хDDR3 2000/1800/1600/1333, 1xPCI-E 16x, 1xPCI-E 4x, 6xSATA3,2xSATA2, 1xIDE, Lan 1000 Mb/s, 4 х USB 3.0, SB 8Ch, ATX

Обозначение состоит из наименования производителя и марки платы - GIGABYTE GA-870A-UD3, северного - 870 и южного - SB850 моста, процессорного гнезда - AM3, типа и количества разъемов для оперативной памяти - 4хDDR3 и видеокарт - 1xPCI-E 16x и 1xPCI-E 4x, жестких дисков и устройств DVD - 6xSATA3, 2xSATA2, 1xIDE, сетевой карты - Lan 1000 Mb/s, универсальных портов - 4 х USB 3.0 и звуковой карты - SB 8Ch.

АТХ – форм-фактор, определяет геометрические размеры, тип электропитания и расположение разъемов.

Северный и южный мосты – это два контроллера, обеспечивающих взаимодействие между всеми остальными частями компьютера. Именно они в первую очередь влияют на производительность.

Тип процессорного гнезда указывает, какой процессор может быть установлен. Например, на эту плату можно установить процессоры от AMD типа AM3 и AM2.

Все материнские платы содержат встроенную сетевую и звуковую карты.

Процессор

Процессор выполняет все действия компьютера, результат которых мы видим на экране. Подберем к нашей материнской плате хороший процессор, пусть это будет

AMD Athlon II X3 450 AM3, 3.20GHz, 95W

Обозначение состоит из фирмы-производителя - AMD, марки - Athlon II Х3 450, типа - AM3, тактовой частоты - 3.20 GHz, мощности тепловыделения - 95W.

Тактовая частота является главной характеристикой процессора, она указывает на количество операций, выполняемых в секунду одним ядром.

Х3 – количество процессорных ядер. Сейчас используются процессоры с количеством ядер 2, 3, 4 и 6.

Так как в комплекте процессора кулер отсутствует, его необходимо подобрать отдельно. Здесь стоит обращать на мощность охлаждения (нам нужно не меньше 95Вт) и уровень шума. Процессор не должен использоваться без системы охлаждения!

Оперативная память

Оперативная память является вторым по важности параметром, влияющим на быстродействие. Она используется для быстрого доступа к информации, которая в данный момент используется системой. Что можно подобрать к выбранным выше комплектующим?

Kingston SDRAM DDR3 2048 MB 1600 MHz

Здесь Kingston – производитель, SDRAM – класс оперативной памяти (синхронная динамическая память с произвольным доступом), DDR3 – тип разъема, 2048 MB - объем памяти, 1600 MHz – частота работы памяти.

Обозначение DDR3 обозначает память типа DDR (double data rate) третьего поколения. Поколения DDR отличаются между собой размерами, электрической составляющей и производительностью, поэтому являются несовместимыми.

Объем памяти обозначает количество информации в мегабайтах, которое может одновременно находиться в работе. Это наиболее важная характеристика.

Частота памяти указывает на количество производимых операций (для нашей памяти это 3200 млн. операций в секунду).

Видеокарта

Главное назначение видеокарты – работа со сложной графикой и трехмерными приложениями. Наибольшую важность она имеет для видеоигр и графических приложений, таких как 3ds Max. Рассмотрим характеристики и обозначение следующей видеокарты:

Gigabyte GTX260 DDR3 896 Mb PCI-E 16x SLI

Оно состоит из производителя и марки - Gigabyte GTX260, типа и объема памяти - DDR3 896 Mb, типа шины - PCI-E 16x.

Необходимо учитывать, что данная модель (GTX260) может выпускаться несколькими компаниями и иметь различные характеристики, поэтому стоит обращать внимание не только на марку, но и на изговителя.

Шина – это тип физического и программного способа передачи данных. 16х означает, что данная шина использует 16 каналов для одновременной передачи данных.

SLI – технология, позволяющая суммировать производительность двух видеокарт.

Все видеокарты поставляются совместно с системой охлаждения: радиатором или вентилятором.

Жесткий диск

Жесткий диск является основным устройством для хранения информации. Рассмотрим такой диск:

Western Digital 320 GB SATA III 16 MB 7200 rpm

Обозначение состоит из наименования производителя Western Digital, объема памяти 320 GB, типа разъема SATA III, размера буфера памяти - 16 MB, частоты вращения шпинделя 7200 rpm.

Объем памяти является количеством информации в гигабайтах, которую можно записать на диск. Реальный объем меньше указанного на 5-7% за счет служебных областей.

SATA III – шина памяти (способ передачи данных от жесткого диска к другим устройствам) SATA третьего поколения. Разные поколения SATA различаются скоростью передачи данных и являются совместимыми.

Буфер памяти является служебной частью и мало влияет на производительность, указывается, в основном, в рекламных целях.

Частота вращения шпинделя в оборотах в минуту влияет на скорость доступа и передачи данных. Почти все диски имеют частоту 7200 об/мин.

Жесткие диски так же нуждаются в охлаждении и могут оборудоваться кулерами, однако это не обязательно.

Блок питания и корпус

Основным и единственным требованием к блоку питания является его мощность, которая должна быть достаточной для работы всех устройств. Выбор корпуса - дело вкуса и личных предпочтений, необходимо лишь следить за его жесткостью. Выберем следующие корпус и блок питания:

Aerocool Black Hawk (EN56632) ATX, Middle Tower

Aerocool Black Hawk (EN56632) – производитель и наименование модели, Middle Tower – размер корпуса и его ориентация в пространстве.

Это стильный корпус черного цвета среднего размера с двумя большими кулерами, выполненный вертикально.

Обозначения и характеристики мониторов

Монитор является основным средством визуальной работы с компьютером, от него зависит, насколько приятной будет эта работа. Основными характеристиками монитора являются его размеры: диагональ и соотношение сторон (5:4 или 16:9). Выберем следующий монитор:

LG E2040 20 TN LED 1600x900

Обозначение состоит из производителя и марки монитора - LG E2040, диагонали - 20 дюймов, подсветки экрана - LED, оптимального разрешения - 1600х900.

В характеристиках старых ЭЛТ мониторов важной характеристикой являлась частота обновления экрана. Для жидкокристаллических мониторов этот параметр не имеет значения, так как обновляется не экран, а отдельные пиксели. Время, необходимое на обновление одного пикселя, называется временем отклика, для данной модели оно составляет 5мс.

TN – тип матрицы (элемента монитора, содержащего жидкие кристаллы).

LED – источник света на основе диодов, который используется для освещения экрана, так как сама ЖК-матрица света не излучает.

Обозначения и характеристики принтеров и сканеров

Принтеры используются для вывода информации на бумагу, сканеры – наоборот, ввода с бумаги в компьютер. Они могут использоваться как по-отдельности, так и совмещаться. Для примера, рассмотрим следующее устройство:

HP Laserjet M1536dnf

В обозначении указаны только производитель и марка, дополнительную информацию обычно приводят в каталогах или прайс-листах.

Это устройство объединяет в себе функции лазерного принтера и сканера, максимальное разрешение печати 600 ppi (точек на дюйм), сканирования 1200 ppi, чего достаточно для текста и изображений, скорость печати 25 листов в минуту. Данная модель печатает только монохромные цвета (черный и оттенки серого).